8 通道采集模组 学员使用指南

Arduino 库 + 上位机 GUI（exe 免安装版）

整体流程

整个过程一共 6 步，大约 10 分钟：

把库装进 Arduino IDE

打开自带示例 BASIC

按图接线

烧录程序到 Arduino

关闭 Arduino 串口监视器

双击 huda_serial.exe 连接采集

准备工作（只做一次）

安装 Arduino IDE：

下载地址：https://www.arduino.cc/en/software

安装时让 Windows 自动安装 Arduino 驱动

不需要 Python！exe 已经把所有依赖打包进去了，双击即可运行。

第 1 步：装库到 Arduino IDE

1. 从 GitHub 下载整个仓库 ZIP：

https://github.com/IamPeng1009/arduino_serialport

点右上角绿色 Code 按钮 → Download ZIP

2. 解压后会得到一个文件夹，里面有：

README.md、library.properties

src/（库源码）

examples/（示例代码）

huda_serial.exe（上位机程序）

接线示意图.jpg、接线实物图.jpg

3. 把整个文件夹剪切到：

C:\Users\<你的用户名>\Documents\Arduino\libraries\

⚠ 必须放在 libraries 文件夹的直接下一级，不能再多套一层。如果没有 libraries 文件夹自己新建一个。

第 2 步：在 Arduino IDE 打开示例

1. 启动 Arduino IDE（如果已经开着先彻底关闭再重开，才能识别新库）

2. 菜单：文件 → 示例

3. 往下找 SYCMultiSensorLib，点击 BASIC

4. 会自动弹出 BASIC.ino 代码窗口

⚠ 如果示例里找不到 SYCMultiSensorLib，说明第 1 步路径放错了，回去检查。

第 3 步：按图接线

打开解压出来的两张图对照接：

接线示意图.jpg —— 原理图

接线实物图.jpg —— 实物照片

核心连接：

采集模组 TX  →  Arduino RX (D0)

采集模组 GND →  Arduino GND

采集模组 VCC →  按手册供电

Arduino USB →  电脑

第 4 步：烧录程序

在 BASIC.ino 窗口里：

1. 菜单：工具 → 开发板 → 选你的板子（一般是 Arduino UNO）

2. 菜单：工具 → 端口 → 选 Arduino 占用的 COM 口

3. 点左上角的箭头 → 按钮（上传）

4. 等底部状态栏出现 "上传完成"

第 5 步：关闭 IDE 的串口监视器

⚠ 这一步最容易忘！只要 IDE 的串口监视器开着，下一步 exe 就抢不到串口。

方法：IDE 右上角放大镜图标如果亮着，点旁边的 × 关掉，或者直接关掉整个监视器窗口。

第 6 步：运行 huda_serial.exe

1. 回到解压出来的库文件夹

2. 双击 huda_serial.exe

3. 第一次启动可能有 1-2 秒加载时间，耐心等一下

⚠ 如果 Windows Defender 弹窗说"已保护你的电脑"，点 "更多信息" → "仍要运行"。这是自打包 exe 没有数字签名的正常提示。

第 7 步：在 GUI 里连接采集

GUI 窗口打开后，操作三步：

1. Port 下拉框 → 选 Arduino 的 COM 口（看不到就点 Refresh）

2. Baud 下拉框 → 选 1000000

3. 点 Connect

成功标志：

状态栏变绿，显示 ● Connected: COM3 @ 1000000

右上角 FPS 数字开始跳动（一般几十到几百）

中间出现 8 条彩色曲线

右侧 CURRENT VALUES 实时刷新数值

常见问题排查

| 现象 | 解决办法 |
| --- | --- |
| IDE 示例里找不到 SYCMultiSensorLib | 文件夹位置错了，必须在 Documents\Arduino\libraries\ 直接下一级；重启 IDE 后再看 |
| 上传报错 port busy / 无法访问端口 | 串口被占用：关掉 exe 程序或 IDE 串口监视器，再上传 |
| 烧录失败：data section exceeds available space | 用的不是 UNO？换 UNO 或者升级到最新版库（HISTORY_DEPTH 已优化到 32） |
| GUI 里 FPS 一直是 0 | 90% 是 IDE 串口监视器没关；其次确认波特率选了 1000000 |
| GUI 报 Access denied / Permission denied | 串口被占用，关掉占用串口的程序（IDE 监视器 / 其它 exe 实例） |
| 8 条曲线全是 0 | 接线 RX/TX 反了，或采集模组没上电 |
| 曲线乱跳、数值离谱 | 波特率没选对，必须 1000000 |
| 双击 exe 没反应 | 第一次启动慢，等 3-5 秒；或者右键 → 以管理员身份运行 |
| Defender 拦截了 exe | 点 "更多信息" → "仍要运行"；这是无签名 exe 的正常提示 |

一句话流程总结

下载 ZIP → 解压到 Documents\Arduino\libraries\ → 重启 IDE → 文件/示例/SYCMultiSensorLib/BASIC → 接线 → 上传 → 关串口监视器 → 双击 huda_serial.exe → 选 COM + 1000000 → Connect